station d'imagerie thermique professionnelle.

### 1. La fondation (Le Code Source)

Nous avons développé un programme Python utilisant les bibliothèques Adafruit_MLX90640, OpenCV et Tkinter.

- Capture : Lecture des 768 pixels (24x32) du capteur à 8Hz.

- Traitement : Interpolation des données pour passer d'une image pixelisée à une image lisse en 640x480.

- Interface : Création d'une fenêtre graphique (GUI) avec des boutons interactifs.

### 2. Professionnalisation de l'Imagerie

Pour que l'image soit exploitable par un expert (ou ton professeur), nous avons ajouté :

- La Légende Thermique : Une barre de couleur graduée sur le côté droit.

- Les Marqueurs : Affichage en temps réel des températures MAX (en rouge) et MIN (en bleu).

- Le Tracking : Une croix blanche qui suit automatiquement le point le plus chaud de l'image.

### 3. Fonctionnalités Avancées

Nous avons transformé la visualisation en un outil de capture complet :

- Enregistrement Vidéo : Un bouton pour sauvegarder le flux au format .avi.

- Photo Automatique : Un mode "Time-lapse" configurable pour prendre des photos toutes les X secondes.

- Système d'Alerte : Un seuil de température réglable. Si un objet dépasse ce seuil :

  - Le titre clignote en ROUGE.

  - L'arrière-plan de l'application change de couleur.

  - Un signal sonore (Bip) est envoyé vers l'écran via le HDMI.

### 4. Transformation en "Application"

Pour que ton Raspberry Pi ressemble à un produit fini :

- Lanceur Desktop : Création d'un fichier .desktop pour que la caméra apparaisse dans le Menu Framboise avec son icône.

- Design Moderne : Utilisation de thèmes "Dark Mode" et de boutons colorés (Vert pour Start, Rouge pour Stop).

- Ergonomie : Optimisation des fenêtres de réglage (Seuil et Photo Auto) pour qu'elles soient réactives et ne bloquent pas le processeur.

### 5. Optimisation Système

- Gestion Audio : Configuration du Raspberry Pi pour forcer le son vers le HDMI (via amixer et config.txt).

- Rangement : Centralisation de tous les fichiers dans ~/mlx90640-thermal-camera et création d'un dossier de stockage automatique pour tes captures.

Voici une fiche technique complète et structurée, rédigée pour être présentée à un jury ou à un professeur. Elle met en avant la complexité de ton travail tout en restant claire sur les technologies utilisées.

# Fiche Technique : Station d'Imagerie Thermique Avancée

Conception et Réalisation : Yannis

Plateforme : Raspberry Pi OS (Architecture Linux ARM)

### 1. Descriptif du Projet

L'objectif est de transformer un micro-ordinateur Raspberry Pi en une caméra thermique autonome capable de visualiser, d'analyser et d'enregistrer des flux de chaleur en temps réel. Le système intègre des fonctions de sécurité industrielle comme le tracking de point chaud et une alerte sonore/visuelle de dépassement de seuil.

### 2. Spécifications Matérielles (Hardware)

- Capteur : MLX90640 (Melexis).

  - Résolution native : 768 pixels ($24 \times 32$).

  - Champ de vision (FoV) : $55^\circ \times 35^\circ$ (version standard).

  - Plage de mesure : $-40^\circ\text{C}$ à $+300^\circ\text{C}$.

  - Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$.

- Calculateur : Raspberry Pi (Communication via bus I2C à 400kHz).

- Sortie : Écran HDMI avec support audio pour l'alarme.

### 3. Architecture Logicielle (Software)

Le programme est écrit en Python 3 et s'appuie sur quatre piliers technologiques :

| Bibliothèque | Rôle dans le projet |
| --- | --- |
| Adafruit MLX90640 | Communication bas niveau avec le capteur et récupération de la matrice de données. |
| OpenCV (cv2) | Interpolation Bicubique (upscaling), application de la colorimétrie (Jet Map) et dessin des marqueurs. |
| Tkinter / ttk | Création de l'interface graphique (GUI) en mode sombre et gestion des événements boutons. |
| NumPy | Calculs matriciels rapides pour identifier les températures Min/Max et normaliser l'image. |

### 4. Fonctionnalités Implémentées

- Interpolation d'Image : Passage d'une matrice brute de $24 \times 32$ à un affichage fluide de $640 \times 480$ pixels pour une meilleure interprétation visuelle.

- Smart Tracking : Algorithme de recherche automatique du point le plus chaud (np.argmax) avec affichage d'un curseur dynamique.

- Analyse de Données : Génération en temps réel d'une légende thermique latérale calculée selon les extremums de la trame actuelle.

- Sécurité Active :

  - Alerte Visuelle : Changement de l'interface en rouge (Flash UI) en cas de dépassement de seuil.

  - Alerte Sonore : Signal de 1000Hz généré via le pilote ALSA vers les haut-parleurs HDMI.

- Gestion de Fichiers : Enregistrement de flux vidéo (XVID) et captures photos horodatées.

### 5. Algorithme de Traitement d'Image (Détails)

- Acquisition : Récupération de la liste de 768 flottants.

- Normalisation : Conversion des températures en valeurs de gris ($0$ à $255$).

- Colorisation : Transformation des niveaux de gris en spectre de couleurs (Bleu = Froid, Rouge = Chaud) via COLORMAP_JET.

- Superposition : Ajout des couches graphiques (Textes, Marqueurs, Légende) avant l'affichage.

### 6. Installation et Déploiement

- Exécutable : Intégration dans le menu système via un fichier thermal_camera.desktop.

- Stockage : Centralisation des données dans un répertoire dédié ~/thermal_captures.

- Optimisation : Gestion de la mise en pause du flux pour garantir la réactivité des boîtes de dialogue de configuration.

C'est une excellente question pour préparer ton oral. Ton professeur ne veut pas seulement voir que ça marche, il veut comprendre comment tu as raisonné pour construire l'usine à gaz derrière les boutons.

Voici les 4 grandes étapes techniques que tu as mises en place :

### 1. La Communication I2C (Le "Cœur")

Tu as configuré le Raspberry Pi pour qu'il discute avec le capteur via le protocole I2C.

- Le concept : Le capteur envoie une liste brute de 768 nombres (les températures de chaque pixel).

- Mise en place : Tu as utilisé la bibliothèque busio pour ouvrir le canal de communication à 400kHz (Fast Mode) afin d'avoir une image fluide et non saccadée.

### 2. Le Traitement d'Image avec OpenCV (Le "Visuel")

C'est l'étape la plus impressionnante. Passer d'une grille de 24x32 à une image nette.

- L'Interpolation Bicubique : Tu as utilisé cv2.resize. Au lieu d'agrandir bêtement les carrés, l'algorithme calcule des pixels intermédiaires pour créer des dégradés lisses.

- La Colorimétrie : Tu as appliqué une "Color Map" (JET). Le code transforme les chiffres (ex: 25°C) en couleurs (ex: bleu) pour que l'œil humain comprenne instantanément où est la chaleur.

### 3. L'Algorithme de "Smart Tracking" (L'Intelligence)

Tu as ajouté une couche d'analyse automatique sur l'image.

- Recherche du Maximum : Tu as utilisé la fonction np.argmax. Le programme scanne les 768 données, trouve la plus élevée, et récupère ses coordonnées (X, Y).

- Superposition (Overlay) : Une fois le point trouvé, tu as programmé OpenCV pour dessiner une croix (cv2.drawMarker) et du texte exactement sur ces coordonnées à chaque rafraîchissement d'image.

### 4. La Gestion des Événements avec Tkinter (L'Interface)

Tu as créé un logiciel qui gère plusieurs tâches en même temps.

- La boucle "After" : Pour ne pas bloquer l'ordinateur, tu n'as pas fait une boucle infinie classique. Tu as utilisé app.after(20, update_stream), ce qui demande à Python de "revenir voir la caméra" toutes les 20 millisecondes.

- Les Variables d'État : Tu as mis en place des "drapeaux" (Booleans). Par exemple, si is_recording est VRAI, alors à chaque image, le programme écrit une ligne dans le fichier vidéo.

"Pour ce projet, j'ai segmenté le travail en trois couches : l'acquisition des données brutes en I2C, le traitement mathématique pour lisser l'image et traquer la chaleur, et enfin l'interface utilisateur pour rendre l'outil interactif et capable d'alerter l'opérateur par un signal sonore et visuel."